Рекомендовано Технологической и Монтажной службами.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМАМ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК.

Информация по полотнам.

- Полотна для межкомнатных перегородок изготавливаются на базе полотен МКП 0-4.

- Межкомнатные перегородки состоят из раздвижных и неподвижных (при необходимости) полотен.

- Количество неподвижных и раздвижных полотен в МКП рассчитывается исходя из утвержденных максимальных/ минимальных размеров полотен, размеров проема, а также из желаемой ширины раздвижных полотен (прохода).

- Каждое раздвижное полотно может сдвигаться только в одну сторону на величину своей ширины минус 50 мм.

Размеры полотен.

Минимальный размер полотен:  400х1800 мм

Максимальный размер полотен: 1000х2400 мм - для всех конфигураций МКП, во всех видах облицовки, 1000x2900 мм  - для конфигураций МКП 1-4, в облицовке нано-флекс шпоном, эмалевом покрытии; шпоном файн-лайн – Дуб Графит, Дуб Нордик, Дымчатый дуб, Темный орех, натуральным шпоном дуба, шпоном ясеня, шпоном итальянского ореха.

Требования к проему.

- Проем должен быть сформирован (т.е. иметь четкие размеры: высоту, ширину и толщину), оформлен в чистом виде (гипсокартон обрезан, нет торчащего кирпича, арматуры, пенобетона, пазогребневых плит, керамической плитки или оштукатурен).

- Верхняя часть проема и пол должны быть параллельны и горизонтальны. Допускается непараллельность не более  5 мм в зоне дверного проема.

- Боковые стороны проема должны быть параллельны и вертикальны (отклонение не более 2 мм на 1000мм высоты).

- Стены вокруг проема должны составлять единую плоскость, отклонение плоскостности может составлять не более 10 мм на проем.

- Проем не должен иметь сужений, т.е. его размеры по обеим сторонам стены могут различаться не более чем на 5 мм на сторону.

Особенности установки.

1.Полотна межкомнатных перегородок устанавливаются монтажной бригадой Фабрики в предварительно подготовленный силами клиента чистовой проем с финишной отделкой, на чистовое напольное покрытие.

2.  Не допускается наличие   эл. проводки, труб отопления, "теплых полов"  и т.п. в месте установки МКП.

3. Крепления подвесных полотен из состава МКП осуществляется к потолочному перекрытию, которое должно быть изготовлено из прочного конструкционного материала (бетон).

В случае наличия подвесных потолков из гипсокартона, другого подобного материала, натяжных потолков в месте установки МКП, для крепления  монтажного бруса, идущего в комплекте с перегородкой,в обязательном порядке закладывается несущий брус из сухой древесины шириной не менее 120 мм в одном уровне с  плоскостью чистового потолка. Во избежание повреждения натяжного потолка при креплении монтажного бруса к несущему, полотно натяжного потолка не должно заходить на несущий брус.

4.  Варианты установки МКП:

Вариант 1.В подготовленный чистовой проем согласно "Требований к проему", без обрамления проема.

Максимальная высота проема под установку МКП - 3000 мм.

Минимальная глубина проема под установку МКП - 110 мм.

козырек                                                                            монтажный брус 40х110 мм

вставки из облицованного МДФ

Вариант 2.При несоответствии проема требованиям п.п. 3-4.возможна установка МКП В проем с обрамлением при помощи элемента короба, наличников и доборов (при необходимости), по стандартной технологии.

5.  Предварительный расчет высоты (Y) и ширины (X) полотен в зависимости от размера проема

Без обрамления проема

Y=H-110 мм, где:

Y- высота полотна в мм., Н- высота проема в мм.,110 мм - монтажный размер

Х=L-15мм+140мм/4, где:

Х - ширина полотна в мм, L- ширина проема,  15 мм - зазоры на контурные щетки,140 мм - ширина перекрываемых  стоемников,4 - количество полотен в МКП.

Примечание: примонтаже МКП без обрамления проема при отклонении от П.3 "Требований к проему" рекомендуется заказывать дополнительные контурные щетки с установкой их в кромки неподвижных полотен, прилегающих к вертикальным стенам проема, для нивелирования возможных зазоров.

С обрамлением проема при помощи элемента короба, доборов и наличников

Обрамление проема шириной до 120 мм включает в себя элемент короба -2 шт. по высоте проема,  наличники с хвостовиком по периметру проема на 2 стороны. При ширине проема свыше 120 мм необходимо заказывать дополнительные доборные элементы.

Y=H-110 мм, где:

Y- высота полотна в мм.,  Н- высота проема в мм.,110 мм - монтажный размер

Х=L-66 мм-5 мм+140мм/4, где:

Х - ширина полотна в мм, L- ширина проема, 66 мм - монтажный размер,5 мм - зазор на контурные щетки,140 мм - ширина перекрываемых стоемников,4 - количество полотен в МКП.