Рекомендовано Технологической и Монтажной службами.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМАМ ДЛЯ ПОЛОТЕН НЕВИДИМКА В ПОТОЛОК с прямым и  обратным открыванием СО СКРЫТЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ КОРОБОМ.

Требования к проему.

Установка полотна по варианту №1, до чистовой отделки стен.

- Проем должен быть сформирован (т.е. иметь четкие размеры: высоту, ширину и толщину)

- Верхняя часть проема и пол должны быть сформированы и чисто отделаны, быть параллельны и горизонтальны. Допускается непараллельность не более 5 мм в зоне дверного проема.

- В зоне открывания полотна не должно быть провисаний потолка. Плоскость потолка в зоне открывания должна быть ровной и перпендикулярной плоскости полотна.

- Боковые стороны проема должны быть параллельны и вертикальны (отклонение не более 5 мм на 1000 мм высоты).

- Стены вокруг проема должны составлять единую плоскость, отклонение плоскостности может составлять не более 10 мм на проем.

- Проем не должен иметь сужений, т.е. его размеры по обеим сторонам стены могут различаться не более чем на 7 мм на сторону.

Установка полотна по варианту №2, в чистовой проем.

- Проем должен быть сформирован (т.е. иметь четкие размеры: высоту, ширину и толщину), с чистовой отделкой декоративными материалами, предпочтительно декоративной штукатуркой.

- Верхняя часть проема и пол должны быть параллельны и горизонтальны. Допускается непараллельность не более 5 мм в зоне дверного проема.

- В зоне открывания полотна не должно быть провисаний потолка. Плоскость потолка в зоне открывания должна быть ровной и перпендикулярной плоскости полотна.

- Боковые стороны проема должны быть параллельны и вертикальны (отклонение не более 3 мм на 1000 мм высоты).

- Стены вокруг проема должны составлять единую плоскость, отклонение плоскостности может составлять не более 3 мм на проем.

- Проем не должен иметь сужений, т.е. его размеры по обеим сторонам стены могут различаться не более чем на 5 мм на сторону.

Примечание: Вертикальные боковые стороны проема должны представлять собой монолитную конструкцию из бетона (кирпича). В случае, если проем сформирован из гипсокартона - обязательно наличие закладного бруса из сухого пиломатериала, толщиной не менее 40 мм и шириной не менее 50 мм по периметру проема.

Особенности установки

- Полотно «Невидимка» поступает с производства отдельными позициями (без сборки в евроблок):

- отторцованные под 90 градусов алюминиевые короба, торцованные по длине с припуском по 20мм в нижней и верхней части.

- в полотне и коробке отфрезерованные пазы под петли и защёлку.

- в коробке отфрезерован паз под ответную планку защелки.

- Установка Невидимки:

Вариант 1. Полотно устанавливается в проем на этапе проведения строительных работ до чистовой отделки стен.

Установка производится в 2 этапа: на первом этапе полотно с коробкой устанавливается в проем; на втором этапе производится отделка полотна декоративными материалами вместе с отделкой стен проема.

Если не предполагается производить отделку полотна декоративными материалами, после застывания монтажной пены, рекомендуется снять полотно с петель или защитить полотно, скрытые петли, ручки и защелку при помощи пленки из полиэтилена или другого подобного материала во избежание повреждения при чистовой отделке стен проема.

Вариант  2. Полотно устанавливается в подготовленный чистовой проем на чистовое напольное покрытие согласно "Требований к чистовому проему", если отделка выполнена декоративной штукатуркой, с последующей «подводкой» декоративной штукатурки к канту алюминиевого короба силами клиента.

- Таблица размеров дверных блоков и проемов для двери Невидимка прямого и обратного открывания со скрытым алюминиевым коробом для полотен высотой 2900 мм.

Номинальный (рекомендуемый) размер проема.

| Ширина (проема) | Высота (проема) | Размер полотна |
| --- | --- | --- |
| 730 | 2920 | 600х2900 |
| 830 | 2920 | 700х2900 |
| 930 | 2920 | 800х2900 |
| 1030 | 2920 | 900х2900 |
| 1130 | 2920 | 1000х2900 |

Таблица размеров чистовых проемов для двери  Невидимка прямого и обратного открывания со скрытым алюминиевым коробом

(приведены округленные размеры конструкций)

| Размер полотна | min ширина/высота | max ширина/высота |
| --- | --- | --- |
| 600х2900 | 720х2915 | 740х2940 |
| 700х2900 | 820х2915 | 840х2940 |
| 800х2900 | 920х2915 | 940х2940 |
| 900х2900 | 1020х2915 | 1040х2940 |
| 1000х2900 | 1120х2915 | 1140х2940 |

При изменении размеров полотен пропорционально изменяются необходимые размеры проемов под их установку.

Примечание:

- при минимальной ширине и высоте проема зазор между полом и полотном будет составлять 10 мм., зазоры между вертикальными частями короба и проемом составляет 10 мм., зазор между полотном и потолком составляет 5 мм.

- при максимальной ширине и высоте проема зазор между полом и полотном будет составлять 20 мм., зазоры между вертикальными частями короба и проемом составляет 20 мм., зазор между полотном и потолком составляет 20 мм.