Рекомендовано Технологической и Монтажной службами.

Требования к проемам для полотен системы TWICE с несимметричными створками.

Информация по полотнам.

- Полотна для системы TWICE с несимметричными створками изготавливаются на базе полотен Матрицы Tivoli А1, М1, А2-Е2, И2,К2, полотен 4 ряда со шпонированными вставками; полотна матрицы Sorrento-R И-4.

- Дверная система TWICE может включать одно или два складывающихся полотна со створками разного размера.

- Система TWICE поставляется под европейский стандарт ширины полотен, поэтому конечная ширина двери из двух створок с установленным механизмом будет составлять  815, 915, 1015 мм.

- Дверной проем может быть оформлен установкой доборных элементов и наличников с обратной стороны проема по стандартной технологии.

- Дверные полотна, установленные на механизм TWICE, могут быть как одностворчатые, так и двустворчатые. В двустворчатых полотнах для фиксации полотна с ответной частью под защёлку, устанавливается ригель.

- Данный вид продукции позволяет устанавливать стандартные дверные ручки с двух сторон, завертки и защелки, исключает необходимость использования «защелки для системы  TWICE»  и «завертки для системы TWICE».

Размеры полотен.

Минимальный размер полотен:  815х1800 мм.

Максимальный размер полотен: 1015х2200 мм - для полотен матрицы Sorrento-R И-4, Tivoli Б2, Е2 и 915х2300 мм для полотен Матрицы Tivoli А1 во всех видах облицовки, а также для полотен Матрицы Tivoli А2 в облицовке натуральным шпоном и шпоном файн-лайн.

Требования к проему.

- Проем должен быть сформирован (т.е. иметь четкие размеры: высоту, ширину и толщину), оформлен в чистом виде (гипсокартон обрезан, нет торчащего кирпича, арматуры, пенобетона, пазогребневых плит, керамической плитки или оштукатурен).

- Верхняя часть проема и пол должны быть параллельны и горизонтальны. Допускается непараллельность не более  5 мм в зоне дверного проема.

- Боковые стороны проема должны быть параллельны и вертикальны (отклонение не более 2,5 мм на 1000 мм высоты).

- Стены вокруг проема должны составлять единую плоскость, отклонение плоскостности может составлять не более 3 мм на проем.

- Проем не должен иметь сужений, т.е. его размеры по обеим сторонам стены могут различаться не более чем на 5 мм на сторону.

Особенности установки.

1. Полотно устанавливается в подготовленный чистовой проем на чистовое напольное покрытие согласно Требований к проему.

2. Размеры проема под установку полотен на механизм TWICE для полотен высотой 2000 мм.

| Размер полотна | Min ширина/высота | Max ширина/высота |
| --- | --- | --- |
| 815х2000 | 887х2045 | 969х2090 |
| 915х2000 | 987х2045 | 1069х2090 |
| 1015х2000 | 1087х2045 | 1169х2090 |
| 2х815х2000 | 1706х2045 | 1788х2090 |
| 2х915х2000 | 1906х2045 | 1988х2090 |
| 2х1015х2000 | 2106х2045 | 2188х2090 |

Минимальный размер проема по высоте увеличивается пропорционально увеличению высоты полотен.

3. При данном виде монтажа используется только поворотно-сдвижной механизм TWICE с открыванием на 1800  (TWICE 1800).

В этом варианте открывание полотна происходит со складыванием створок  вдоль стены, при этом в полотно в открытом состоянии перекрывает дверной проем на 200 мм.

Примечание : минимальное свободное  пространство в месте открывания  полотна  от края проема должно соответствовать размерам,  указанным в таблице:

| Размер полотна (ширина), мм | А – минимальное свободное пространство для открывания, мм | В – дверной проем, мм | С – световой проем, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 815 | 325 | 815 | 615 |
| 915 | 375 | 915 | 715 |
| 1015 | 425 | 1015 | 815 |