Рекомендовано Технологической и Монтажной службами.

Требования к проемам для полотен системы TWICE.

Информация по полотнам.

- Полотна для системы TWICE изготавливаются на базе полотен Матрицы Tivoli А1, М1, А2-Е2, И2-Л2,полотен 4 ряда со шпонированными вставками; полотна матрицы Sorrento-R И-4.

- Дверная система TWICE может включать одно или два складывающихся полотна со створками одинакового размера.

- Система TWICE поставляется под европейский стандарт ширины полотен, поэтому конечная ширина двери из двух створок с установленным механизмом будет составлять 615, 715, 815, 915 мм.

- Дверной проем может быть оформлен установкой доборных элементов и наличников с обратной стороны проема по стандартной технологии.

- Дверные полотна, установленные на механизм TWICE, могут быть как одностворчатые, так и двустворчатые. В двустворчатых полотнах для фиксации полотна с ответной частью под защёлку, устанавливается ригель.

- Для возможности закрывания полотен с обратной стороны в заказ включается "завертка для системы TWICE".

Размеры полотен.

Минимальный размер полотен:  615х1800 мм

Максимальный размер полотен: 915х2200 мм - для полотен матрицы Sorrento-R И-4, Tivoli Б2, Е2 и 915х2300 мм для полотен Матрицы Tivoli А1 во всех видах облицовки, а также для полотен Матрицы Tivoli А2 в облицовке натуральным шпоном и шпоном файн-лайн.

Требования к проему.

- Проем должен быть сформирован (т.е. иметь четкие размеры: высоту, ширину и толщину), оформлен в чистом виде (гипсокартон обрезан, нет торчащего кирпича, арматуры, пенобетона, пазогребневых плит, керамической плитки или оштукатурен).

- Верхняя часть проема и пол должны быть параллельны и горизонтальны. Допускается непараллельность не более  5 мм в зоне дверного проема.

- Боковые стороны проема должны быть параллельны и вертикальны (отклонение не более 2,5 мм на 1000 мм высоты).

- Стены вокруг проема должны составлять единую плоскость, отклонение плоскостности может составлять не более 3 мм на проем.

- Проем не должен иметь сужений, т.е. его размеры по обеим сторонам стены могут различаться не более чем на 5 мм на сторону.

Особенности установки.

1. Полотно устанавливается в подготовленный чистовой проем на чистовое напольное покрытие согласно Требований к проему.

2. Размеры проема под установку полотен на механизм TWICE для полотен высотой 2000 мм.

| Размер полотна | Min ширина/высота | Max ширина/высота |
| --- | --- | --- |
| 615х2000 | 687х2045 | 769х2090 |
| 715х2000 | 787х2045 | 869х2090 |
| 815х2000 | 887х2045 | 969х2090 |
| 915х2000 | 987х2045 | 1069х2090 |
| 2х615х2000 | 1306х2045 | 1388х2090 |
| 2х715х2000 | 1506х2045 | 1588х2090 |
| 2х815х2000 | 1706х2045 | 1788х2090 |
| 2х915х2000 | 1906х2045 | 1988х2090 |

Минимальный размер проема по высоте увеличивается пропорционально увеличению высоты полотен.

3. Варианты открывания поворотно-сдвижного механизма TWICE.

Вариант 1 TWICE 1800. В этом варианте открывание полотна происходит со складыванием створок пополам вдоль стены, полотно полностью открывает световой проем.

А

При данном варианте установки минимальное свободное  пространство в месте открывания  полотна  от края проема должно соответствовать размерам,  указанным в таблице:

| Размер полотна (ширина), мм | Min размер А, мм |
| --- | --- |
| 615 | 290 |
| 715 | 340 |
| 815 | 390 |
| 915 | 440 |

Вариант 2 TWICE 900. В этом варианте открывание полотна происходит со складыванием створок пополам перпендикулярно стене, сложенные створки остаются в проеме.

Примечание: обратите внимание, что расстояние от стены до начала дверного короба со стороны «петлевой» части полотна должно составлять min 120 мм.

Min расстояние от

стены до дверного

короба – 120 мм

Стена